一、物品與廠商資料

| 物品名稱： | 乙腈(Acetonitrile) |  |
| --- | --- | --- |
| 其他名稱： | － |  |
| 建議用途及限制用途： |  | 碳氫化物萃取程序中之溶劑，特別是對丁二烯；特殊溶劑；化學中間物；催化劑；自植物油中分離脂肪酸；製造合成醫藥。 |
| 製造商或供應商名稱、地址及電話：－ |  |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：－ |  |  |

二、危害辨識資料

| 物品危害分類： |  | 1.易燃液體第2 級 2.急毒性物質第3 級（皮膚） 3.嚴重損傷／刺激眼睛物質第2A 級 |
| --- | --- | --- |
| 標示內容： |  |  |
| 象徵符號： |  |  |
| 警示語： |  | 危險 |
| 危害警示訊息： |  | 第四類毒性化學物質：化學物質有污染環境或危害人體健康之虞者。 |
|  |  | 1.高度易燃液體和蒸氣 2.皮膚接觸有毒 3.造成眼睛嚴重刺激 |
| 危害防範措施： |  | 1.置容器於通風良好的地方 2.遠離引火源－禁止抽煙 3.防止靜電 4.穿戴適當的防護衣物 |
| 其他危害： | － |  |

三、成分辨識資料

| 中英文名稱： |  | 乙腈(Acetonitrile) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同義名稱： | Acetonitrile、Cyanomethane、Ethanenitrile、Ethyl nitrile、ANC Methanecarbonitrile、Methyl cyanide |  |  |  |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)： |  |  |  | 75-05-8 |
| 危害物質成分(成分百分比)： |  |  | 100 ％ |  |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食入： | 1.若患者即將喪失意識，或已喪失意識或痙攣，不可餵食任何東西。 2.不可催吐，並給予240-300ml的水。 3.如果自發性嘔吐，讓其漱口，並反覆給水。 |  |  |  |
| 吸入： | 1.施救前先做好自身的防護措施。 2.移走污染源或將患者移至新鮮空氣處。 3.若病人呼吸困難，失去意識，給予亞硝酸戊酯。將一小片亞硝酸戊酯打碎，放入水中，每分鐘給予病人鼻子聞1-30秒，每5分鐘給予一小片新的。當血壓降至80/60時病人停止用亞硝酸戊酯，並立即送醫。 4.若有病人呼吸停止，立即由受過訓的人施以人工呼吸，若心跳停止，施行心肺復甦術，當患者吸入和吞下毒性物質時，別直接使用口對口人工呼吸，應使用單向給氣式之口袋型面罩和其他醫療器材來執行人工呼吸。 5.保持患者安靜及維持正常體溫。 6.儘速就醫治療。 |  |  |  |
| 眼睛接觸： | 1.立即將眼皮撐開用緩和流動的水沖洗受污眼睛至少20分鐘，並立即就醫。 |  |  |  |
| 皮膚接觸： | 1.儘快以緩和流動的水沖洗受污染區域至少20分鐘，沖水前，脫掉污染的衣物、鞋子、皮飾品。 |  |  |  |
| 最重要症狀及危害效應： |  |  |  |  |
| 蒸氣或霧氣會刺激鼻子.可能會導致氰化物中毒。 |  |  |  |  |
| 對急救人員之防護： |  |  |  |  |
| 應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。 |  |  |  |  |
| 對醫師之提示： |  |  |  |  |
| 吞食時，考慮洗胃。 |  |  |  |  |

五、滅火措施

| 適用滅火劑： |  | 化學乾粉、抗酒精型泡沫、灑水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小火： | 以化學乾粉、抗酒精型泡沫或灑水，控制火勢 |  |  |  |  |
| 大火： | 以灑水、水霧或抗酒精型泡沫，控制火勢，不可用水柱滅火。 |  |  |  |  |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害： |  |  |  |  |  |
| 1.其蒸氣及熱分解物易燃及有毒。2.其蒸氣較空氣重，能傳播至遠處之火源處，發生回火。3.燃燒速率2.7mm/min。4.此物質的閃火點非常低，應多加注意。5.蒸氣與大氣結合可能會發生爆炸。6.此物質比水輕。（浮於水面上）7.當此物質在室內、室外或下水道有蒸氣爆炸危險。 |  |  |  |  |  |
| 特殊滅火程序： |  |  |  |  |  |
| 1.在安全距離處滅火，保持在上風位置。2.容器可能受熱而爆炸，故宜在安全情況下將其移開火場。3.可用水冷卻容器，分散蒸氣沖洗外洩並稀釋外洩物，保護搶救人員。4.用水噴灑暴露在火焰中的容器四週，使容器冷卻，直到火勢被撲滅為止。遠離容器的本端以維安全。5.嚴重著火時，用無人的遙控減火裝置來滅火，如果做不到，則退出火場讓火繼續燃燒。6.當安仕排氣閥發出巨聲或發因火燒導致容器變色，則立刻撤離。7.如果火災時，裝載的槽車亦在火場中，則必須將距離火場800公尺（1/2哩）內的區域隔離起來。8.撲滅或移開所有引燃源。 |  |  |  |  |  |
| 消防人員之特殊防護裝備： |  |  |  |  |  |
| 配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器（必要時外加抗閃火鋁質被覆外套）。 |  |  |  |  |  |

六、洩漏處理方法

| 個人應注意事項： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.在洩漏及外洩區尚未清理乾淨前，禁止未穿戴防護裝備及衣物者進入。2.疏散非必要人員，隔離受害區域級阻絕災變人口。3.確定清理工作是由受過訓練的人員負責。 |  |  |  |
| 環境注意事項： |  |  |  |
| 1.移去引火源。2.保持洩漏區通風。3.處在上風處，避免進入低處。4.在不危及人員安全情況下，搬移或隔離易燃和可燃物。5.由於氣體比空氣重，所以會沿著地板擴散並往低處聚集。如：地下室。6.隔離污染源至少100至200公尺。。 |  |  |  |
| 清理方法： |  |  |  |
| 1.不要碰觸外洩物。2.避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。3.在安全許可的情形下，設法阻止或減少溢漏。4.用不會和外洩物反應的泥土、沙或類似穩定且不可燃的物質圍堵外洩物。5.少量溢漏時，用不會和外洩物反應之吸收劑吸收。已污染的吸收劑和外洩物具有同樣的6.危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡。用水沖洗溢漏區域。7.大量溢漏時：連絡消防、緊急處理單位及供應商以尋求協助。 |  |  |  |

七、安全處置與儲存方法

| 處置： | 1.貯存於陰涼乾燥涼好通風的地方，並避免陽光直射、熱及引火源。 2.遠離不容物如強氧化物、強酸、水。 3.使用接地、與無火花之電器儀器、通風系統。 4.小量時貯存於冰箱，並使用防爆炸冰箱。 5.設外洩警報系統。 6.須貯存區與工作區隔離，並限制人員出入貯存區，並貼示警告標語。 7.避免碰撞，並就近設滅火系統。 8.不可單獨工作，另一人需隨時待命救援。 9.在工作區使用許可裝運燃燒性液體的容器，並且所有桶槽、轉裝容器都要接地，且須接觸到裸金屬。 10.使用最小可能的量，並在指定區內，使用適合的通風系統。 11.標示容器，當不使用時要緊蓋。 |
| --- | --- |
| 儲存： | 1.貯存於陰涼乾燥涼好通風的地方，並避免陽光直射、熱及引火源。 2.小量時貯存於冰箱，並使用防爆炸冰箱。 3.須貯存區與工作區隔離，並限制人員出入貯存區，並貼示警告標語。 4.標示容器，當不使用時要緊蓋。 |

八、暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.必要時使用局部排氣通風系統及製程密閉，以控制空氣中的粉塵或蒸氣。2.供給充份新鮮的空氣以補充排氣系統抽出的空氣。3.單獨使用不產生火花、接地的通風系統。4.排氣口直接通到室外，並採取保護環境的重要措施。5.大量使用此物質時，，可能需要局部排氣裝置，和製程密閉。 |  |  |  |  |  |
| 國內控制參數 |  |  |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 |  | 短時間時量 平均容許濃度 |  | 最高容許濃度 | 生物指標 |
| TWA |  | STEL |  | CEILING | BEIs |
| 40 ppm |  | 60 ppm |  | － | － |
| 其他管制範圍： 1.管制濃度（HSDB）TWA：20 ppm（皮） 2.管制濃度（Chem Watch）TWA：40 ppm STEL：60 ppm |  |  |  |  |  |
| 個人防護設備： |  |  |  |  |  |
| 眼睛防護： |  |  | 1.防濺化學安全眼鏡。 2.全面罩。 3.勿戴隱形眼鏡。 |  |  |
| 呼吸防護： |  |  | 1.200 ppm以下：含有機蒸汽濾毒罐之化學品濾毒呼吸防護具或自攜式呼吸防護具。 2.500 ppm以下：定流量式供氣式呼吸防護具，動力型含有機蒸氣濾罐空氣淨化呼吸防護具，含有機蒸氣濾毒罐的面罩，全面型自攜式呼吸防護具，全面型供氣式呼吸防護具，全面型含有機蒸汽濾毒罐之化學品濾毒呼吸防護具。 3.未知濃度：正壓全面型攜式呼吸防護具或含輔助型正壓自攜式呼吸防護具之正壓全面型供氣式呼吸防護具。 4.逃生：有機蒸氣濾毒罐的面罩，逃生型自攜式呼吸防護具。 |  |  |
| 手部防護： |  |  | 1.丁基橡膠最佳，氯聚乙烯，聚乙烯酸，氟化彈性體、丁基橡膠∕氯丁橡膠，鐵氟龍，氯丁橡膠∕天然橡膠銀罩，氟化彈性體∕氯丁基橡膠，Teflon、4H、Barricade、Responder等為佳的防滲手套。 |  |  |
| 皮膚及身體防護： |  |  | 1.工作鞋及連身工作服。 2.工作區要有淋浴/沖洗設備。 |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |  |  |
| 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。5.工作服受潮後應立即離開工作場所，因為具有易燃的危險。（此液體閃火點小於100℉） |  |  |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀(物質狀態、顏色等)：無色液體 | 氣味：催淚醚味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：40-1161ppm（偵測） | 熔點：-45℃ |
| pH值：－ | 沸點/沸點範圍：81.1℃ |
| 易燃性(固體，氣體)： | 閃火點：5.5℃ |
| 分解溫度：－ | 測試方法：閉杯 |
| 自燃溫度：524℃ | 爆炸界限：4.4%-16% |
| 蒸氣壓：73mmHg（20℃） | 蒸氣密度：1.42(空氣=1) |
| 密度：0.787 kg/L (水＝1) | 溶解度：全溶 |
| 辛醇/水分配係數(log Kow)：-0.34 | 揮發速率：5.79（乙酸丁酯＝1） |

十、安定性及反應性

| 安定性： | 正常狀況下安定，加熱下可能分解 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊狀態下可能之危害反應： |  |  |  | 1.強氧化劑：起爆炸反應。 2.酸：加溫加壓下反應劇烈。 3.水或蒸汽：慢慢反應放出毒氣及易燃性蒸氣及氰化氫。 4.還原劑：反應劇烈。 |
| 應避免之狀況： |  |  | 1.對熱不穩定，不可與水及水蒸氣混合，會產生毒氣及易燃氣。 |  |
| 應避免之物質： |  |  | 1.強氧化劑：起爆炸反應。 2.酸：加溫加壓下反應劇烈。 3.水或蒸汽：慢慢反應放出毒氣及易燃性蒸氣及氰化氫。 4.還原劑：反應劇烈。 |  |
| 危害分解物： |  | 氰化氫、醋酸、氨 |  |  |

十一、毒性資料

| 暴露途徑： |  |  | 皮膚、吸入、食入、眼睛 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症狀： | 面部輕微發紅、胸口緊繃、噁心、嘔吐、窒息、虛弱、胸口疼痛、吐血、痙攣、休克、失去意識。 |  |  |  |  |
| 急毒性： |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  | 1.蒸氣或霧氣會刺激鼻子、喉嚨，可能會導致氰化物中毒，以致覺得虛弱、頭痛、困惑、焦慮、噁心、嘔吐、心跳不規律、肺部積水、皮膚成亮紅色、失去意識、休克、甚至死亡。。 |  |  |  |
| 食入： |  | 1.其會產生輕微刺激，並慢慢分解成氰化物，症狀與吸入相同。 |  |  |  |
| 眼睛： |  | 1.液體、蒸氣及霧氣可能會含微刺激眼睛。 |  |  |  |
| 皮膚： |  | 1.皮膚能吸收此物質，導致與上述吸入的症狀相同。 |  |  |  |
| LD50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 140 mg/kg(天竺鼠，吞食) 175 mg/kg(小鼠，腹腔注射) 3800 mg/kg(大鼠，吞食) 980 mg/kg(兔子，皮膚) |
| LC50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 5655 ppm/4H(天竺鼠，吸入) 2825 ppm/4H(兔子，吸入) 2693 ppm/1H(小鼠，吸入) 16000 ppm/4H(大鼠,吸入) |
| 慢毒性或長期毒性： |  |  |  |  |  |
| 1.可能會有下列症狀：虛弱、頭痛、噁心、嘔吐、嗅覺及味覺改變、肌肉經鑾、減輕、臉部發紅、眼花、腹部及甲狀腺腫大。 |  |  |  |  |  |

十二、生態資料

| 生態毒性： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC50(魚類)： |  | 1000-1850mg/l/96H |  |  |  |  |
| EC50(水生無脊椎動物)： |  |  |  |  |  | － |
| 生物濃縮係數(BCF)： |  |  |  |  | 0.3 |  |
| 持久性及降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.水中的乙腈含量減少主要是藉由生物分解；此外水解、光分解、懸浮物和沈澱物的吸入，水中有機體的生物濃縮現象皆非減少水中丁睛的重要途徑。2.淺水中的乙睛可揮發至大氣中。3.大氣中的乙腈與氫氧基和臭氧反應而分解，半衰期分別為535 天和86 天。 |  |  |  |  |  |  |
| 半衰期(空 氣)： |  |  |  | 1,299～12,991 小時 |  |  |
| 半衰期(水表面)： |  |  |  | 168～672小時 |  |  |
| 半衰期(地下水)： |  |  |  | 336～8640小時 |  |  |
| 半衰期(土 壤)： |  |  |  | 168～672小時 |  |  |
| 生物蓄積性： | － |  |  |  |  |  |
| 土壤中之流動性： |  |  | － |  |  |  |
| 其他不良效應： |  | － |  |  |  |  |

十三、廢棄處置方法

| 廢棄處置方法： | 1.清除方法： (1) 先將所有火燭移開。 (2) 儘量將溢出之場所廢氣抽出。 (3) 如果溢出之量少，用物質吸附後放入煙櫃讓其揮發。而後將用來吸附的東西放在安全場所燒掉。 (4) 如果溢出之量大，則可將其收集後放入有收集廢氣之特殊焚化爐燒掉。特別注意，不可將此物倒入密閉之管道，如水管或下水道。 2.處置方法：可用裝有廢氣處理裝置之特殊焚化爐燒掉。 3.依廢棄物清理法中有關於有害事業廢棄物規定清理 |
| --- | --- |

十四、運送資料

| 聯合國編號(UN No.)：1648 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合國運輸名稱：乙腈(Acetonitrile) |  |  |  |
| 運輸危害分類： |  | 第3類 |  |
| 包裝類別： | Ⅱ |  |  |
| 海洋污染物(是/否)：否 |  |  |  |
| 特殊運送方法及注意事項： |  |  | － |
| 緊急應變處理原則：處理原則127 |  |  |  |

十五、法規資料

| 適用法規： |  |
| --- | --- |
| 1.勞工安全衛生設施規則。2.勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準。3.道路交通安全規則。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.毒性化學物質管理法。6.危險物與有害物標示及通識規則。 |  |

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 2. 行政院環保署，中文毒理資理庫 3. 行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4. 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 7. 中國國家標準 CNS15030「化學品分類及標示」 8.中國國家標準 CNS6864「危險物運輸標示」 9. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.15 (2007) 10.Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 79 11.ChemWatch 資料庫，2008-4 12.緊急應變指南 2008年版 13.IARC WEB |  |
| --- | --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

上述資料為環保署委託製作，僅供參考，各項資料已力求正確完整，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依「毒性化學物質管理法」及「危險物與有害物標示及通識規則」之相關規定，提供必要之注意事項。