一、物品與廠商資料

| 物品名稱： | 二甲基甲醯胺(Dimethyl Formamide) |  |
| --- | --- | --- |
| 其他名稱： | － |  |
| 建議用途及限制用途： |  | 乙烯樹脂以及乙炔，丁二烯，酸氣等之溶劑；聚丙烯纖維；羧化反應之催化劑；有機合成；氣體載體。 |
| 製造商或供應商名稱、地址及電話：－ |  |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：－ |  |  |

二、危害辨識資料

| 物品危害分類： |  | 1.易燃液體第3 級 2.急毒性物質第5 級（吞食） 3.腐蝕／刺激皮膚物質第3 級 4.嚴重損傷／刺激眼睛物質第2 級 5.生殖毒性物質第1 級 6.特定標的器官系統毒性物質～重複暴露第1 級 |
| --- | --- | --- |
| 標示內容： |  |  |
| 象徵符號： |  |  |
| 警示語： |  | 危險 |
| 危害警示訊息： |  | 第二類毒性化學物質：化學物質有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。 |
|  |  | 1.易燃液體和蒸氣 2.吞食可能有害 3.造成輕微皮膚刺激 4.造成嚴重眼睛刺激 5.可能對生育能力或胎兒造成傷害 6.長期或重複暴露會對器官造成傷害 |
| 危害防範措施： |  | 1.置容器於通風良好的地方 2.遠離引燃品－禁止抽煙 3.如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療 4.避免暴露於此物質－需經特殊指示使用 |
| 其他危害： | － |  |

三、成分辨識資料

| 中英文名稱： |  | 二甲基甲醯胺(Dimethyl Formamide) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同義名稱： | DIMETHYLAMID KYSELINY MRAVENCI、DIMETHYLFORMAMID、DIMETHYLFORMAMIDE、DMF、DMFA、N,N-Dimethyl Formamide、N-Formyldimethylamine |  |  |  |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)： |  |  |  | 68-12-2 |
| 危害物質成分(成分百分比)： |  |  | 100 ％ |  |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食入： | 1.若患者意識不清不要經口給予任何食物。 2.不能催吐。 3.給予240-300ml水。 4.若患者自然嘔吐，清洗嘴部，並再給水。 5.儘速送醫治療。 6.給予120-240毫升的牛奶或120毫升的水稀釋物質。 7.當食入毒化物後，在30分鍾以內，催吐是個相當有效的方法。 |  |  |  |
| 吸入： | 1.立刻將患者移到新鮮空氣處。 2.如果呼吸停止施予人工呼吸。 3.讓患者保持溫暖和休息。 4.立刻就醫。 5.當發生支氣管痙攣時使用beta2收縮筋 |  |  |  |
| 眼睛接觸： | 1. 1.用大量水沖洗（15分鐘）。 2.沖洗後若仍有刺激感則就醫治療。 |  |  |  |
| 皮膚接觸： | 1. 1.用水沖洗皮膚至少20分鐘。 2.如果滲透衣服,立刻脫去衣服並用水清洗皮膚。 3.立即就醫。 |  |  |  |
| 最重要症狀及危害效應： |  |  |  |  |
| 腹痛、嘔吐，臉部發紅，血壓增加，皮膚吸收。 |  |  |  |  |
| 對急救人員之防護： |  |  |  |  |
| 1急救人員需對毒化物有一定認識，在急救過程中需對自已有一定的防護。2.應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。 |  |  |  |  |
| 對醫師之提示： |  |  |  |  |
| 患者吞食時，立即洗胃。 |  |  |  |  |

五、滅火措施

| 適用滅火劑： |  | 1.抗酒精型泡沫 2.化學乾粉 3.二氧化碳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小火： | 以化學乾粉、灑水或抗酒精型泡沫，控制火勢。 |  |  |  |  |
| 大火： | 以灑水、水霧或或抗酒精型泡沫，控制火勢。不可用水柱滅火。 |  |  |  |  |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害： |  |  |  |  |  |
| 1.易燃、遇火源會回火。 |  |  |  |  |  |
| 特殊滅火程序： |  |  |  |  |  |
| 1.撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。2.位於上風處以避免危險的蒸氣有毒的分解物。3.滅火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周圍無任何危險，讓火燒完，若沒有阻止溢漏而先行滅火，蒸氣會與空氣形成爆炸性混合物而再引燃。4.隔離未著火物質且保護人員。。5.安全情況下將容器搬離火場。6.。以水霧冷卻暴露火場的儲槽或容器。7.以水霧滅火可能無效，除非消防人員受過各種易燃液體之滅火訓練。8.如果溢漏未引燃，噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏人員。9.以水柱滅火無效。10.大區域之大型火災使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。消防水瞄。11.儘可能撤離火場並允許燒完。12.遠離儲槽。13.儲槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。14.未著特殊防護設備的人員不可進入。 |  |  |  |  |  |
| 消防人員之特殊防護裝備： |  |  |  |  |  |
| 配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器（必要時外加抗閃火鋁質披覆外套）。 |  |  |  |  |  |

六、洩漏處理方法

| 個人應注意事項： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。2.確定清理工作是由受過訓的人員負責。3.穿戴適當的個人防護裝備。 |  |  |  |
| 環境注意事項： |  |  |  |
| 1.對該區域進行通風換氣。2.撲滅或除去所有發火源。3.通知政府安全衛生與環保相關單位。4.一發生外洩時立即將非相關人員隔離在至少50-100尺外5.當發生大量外洩時應將人員撤離到逆風處300公尺外 。 6.當火源內有儲存槽、槽車或隨行車時，應將未經許可之人員疏散到800公尺外。‧ |  |  |  |
| 清理方法： |  |  |  |
| 1.不要碰觸外洩物。2.避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。3.在安全許可的情況下，設法阻止或減少溢漏。4. 用砂、泥土或其他不與洩漏物質反應之吸收物質來圍堵洩漏物。5. 少量洩漏：用不會和外洩物反應之吸收物質吸收。以污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡，用水沖洗溢漏區域。6. 大量洩漏：聯絡消防，緊急處理單位及供應商以尋求協助。 |  |  |  |

七、安全處置與儲存方法

| 處置： | 1.工作區內張貼〝禁止抽煙〞的標示，操作時避免釋出霧滴或蒸氣。 2.在通風良好的指定場所使用並採最小量使用。 3.須備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變裝備。 |
| --- | --- |
| 儲存： | 1.工作場所使用經認可的易燃性液體貯存容器。 2.貯桶接地，轉接容器亦應等電位連接(接地夾須觸及裸金屬)。 3.工作區內張貼〝禁止抽煙〞的標示，操作時避免釋出霧滴或蒸氣。 4.在通風良好的指定場所使用並採最小量使用。 5.須備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變裝備。 6.空的貯存容器內可能仍有具危害性的殘留物。 7.貯存於陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直射的地方。 8.遠離熱、發火源及不相容物(如氧化劑)貯存。 9.使用不產生火花且接地的通風系統與電器設備，避免成為發火源。 10.貯存在貼有標示的適當容器裡。 11.不用的容器以及空桶都應緊密的蓋好。 12.避免容器受損並定期檢查貯桶有無缺陷如破損或溢漏等。 13.限量貯存，於適當處張貼警示標誌。 14.貯存區要與員工密集之工作區域分開，限制人員接近該區。 15.因為化合物會吸收水份，應將其儲存於乾燥的氮氣中。 16.需將高純度的二甲基甲醯胺儲存於鋁製的容器中。 |

八、暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.局部排氣裝置。2.整體排氣裝置 |  |  |  |  |  |
| 國內控制參數 |  |  |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 |  | 短時間時量 平均容許濃度 |  | 最高容許濃度 | 生物指標 |
| TWA |  | STEL |  | CEILING | BEIs |
| 10ppm（皮） |  | 15ppm（皮） |  | － | 尿中每克肌酸酐含甲基甲醯胺15mg/L |
| 其他管制範圍： 1.管制濃度（HSDB）TWA：10 ppm(8hr) 2.管制濃度（Chem Watch）TWA：10 ppm |  |  |  |  |  |
| 個人防護設備： |  |  |  |  |  |
| 眼睛防護： |  |  | 1.防濺安全護目鏡。 2.不可戴隱形眼鏡。 |  |  |
| 呼吸防護： |  |  | 1.＜100ppm：供氣式呼吸防護具、自攜式呼吸防護具。 2.＜250ppm：定流量式供氣式呼吸防護具。 3.＜500ppm：全面型自攜式呼吸防護具、全面型供氣式呼吸防護具、密合式面罩定流量式之供氣式呼吸防護具。 4.未知濃度：正壓式自攜式呼吸防護具、正壓式全面型供氣式呼吸防護具。 5.逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。 |  |  |
| 手部防護： |  |  | 1.材質為丁基橡膠、鐵氟龍、4H、CPF3等防滲手套。 |  |  |
| 皮膚及身體防護： |  |  | 1.連身防護衣、工作靴。 |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |  |  |
| 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。 |  |  |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀(物質狀態、顏色等)：無色至微黃色液體 | 氣味：不舒服的魚腥味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：0.046ppm | 熔點：-61℃ |
| pH值：6.7 | 沸點/沸點範圍：153℃ |
| 易燃性(固體，氣體)：－ | 閃火點：58℃(136℉) |
| 分解溫度：－ | 測試方法：開杯 |
| 自燃溫度：445°C | 爆炸界限：2.2％～15.2％@100℃ |
| 蒸氣壓：2.7mmHg(20℃) | 蒸氣密度：2.5（空氣=1） |
| 密度：0.94 | 溶解度：全溶 |
| 辛醇/水分配係數(log Kow)：-1.01 | 揮發速率：0.17（乙酸丁酯＝1） |

十、安定性及反應性

| 安定性： | 安定。 安定系數為 0 ：物質在一般情況下為穩定，即使在有火源的情況下，和水也不會產生反應。 1.可侵蝕銅, 錫和其合金 2.二甲基甲醯胺不會和水及一般常見的物質產生反應。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊狀態下可能之危害反應： |  |  |  | 1.四氯化碳：鐵存在時會有危害反應。 2.鹵素氣體：鉛存在時，高溫下會反應。 3.強氧化劑、烷基鋁聚合觸媒。 |
| 應避免之狀況： |  |  | 熱、火花、引火源。 |  |
| 應避免之物質： |  |  | 1.四氯化碳：鐵存在時會有危害反應。 2.鹵素氣體：鉛存在時，高溫下會反應。 3.強氧化劑、烷基鋁聚合觸媒。 4.會腐蝕某些塑膠、橡膠和塗膜。 |  |
| 危害分解物： |  | 二甲基氨、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 |  |  |

十一、毒性資料

| 暴露途徑： |  |  | 皮膚、吸入、眼睛接觸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症狀： | 腹痛、疝氣、食慾減退、反胃、嘔吐、便秘、腹瀉、血壓增加、刺激感。 |  |  |  |  |
| 急毒性： |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  | 1.可能造成腹痛、便秘、腹瀉、嘔吐、反胃、興奮、血壓增加、臉部發紅。 2.刺激黏膜及呼吸道。 |  |  |  |
| 食入： |  | － |  |  |  |
| 眼睛： |  | 1.刺激眼睛及流淚、發紅。 |  |  |  |
| 皮膚： |  | 1.會造成微刺激感、乾燥。 2.立即皮膚吸收。 |  |  |  |
| LD50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 2800 mg/kg(大鼠，吞食) 1120 mg/kg(小鼠，注射) |
| LC50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 9400 mg/m3/2H(小鼠，吸入) |
| 慢毒性或長期毒性： |  |  |  |  |  |
| 1.睪丸癌為白種男人中年齡15-44歲中最常見的惡性瘤。2.毒性危害等級為2B，表示動物致癌資料充足但人類資料不足，可能為人類致癌物。3.皮膚發疹、有肝病、腎臟和心血管疾病易受危害。4.損害發育中的胎兒。5030mg/kg(懷孕6-15 天雌鼠，吞食)造成胚胎中毒。5.IARC 將其列為 Group 3：無法判斷為人體致癌性。6.ACGIH 將之列為 A4：無法判斷為人體致癌性。 |  |  |  |  |  |

十二、生態資料

| 生態毒性： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC50(魚類)： |  | 2695-3677mg/l/96H |  |  |  |  |
| EC50(水生無脊椎動物)： |  |  |  |  |  | － |
| 生物濃縮係數(BCF)： |  |  |  |  | － |  |
| 持久性及降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.在海水中，20%的0.1 mg/L 濃度之二甲基甲醯胺在24 小時會礦化。 2.釋放至大氣中，預期主要以氣相存在。 3.由實驗中發現，在水中會很快進行生物分解。 |  |  |  |  |  |  |
| 半衰期(空 氣)： |  |  |  | 2 小時 |  |  |
| 半衰期(水表面)： |  |  |  | － |  |  |
| 半衰期(地下水)： |  |  |  | － |  |  |
| 半衰期(土 壤)： |  |  |  | － |  |  |
| 生物蓄積性： | － |  |  |  |  |  |
| 不太可能蓄積，會很快由尿中排出。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤中之流動性： |  |  | － |  |  |  |
| 其他不良效應： |  |  |  |  |  |  |
| 1.空氣流佈：在空氣中幾乎以氣體的狀態存在。2.土壤流佈：物質在土壤中的流動性很高。物質在水中和土壤中的流動性並不重要。.從尿排出。4.在海水中，會礦化。5.在大中以氣相存在。6.在水中進行生物分解。7.對水中生物有高度毒性。 |  |  |  |  |  |  |

十三、廢棄處置方法

| 廢棄處置方法： | 1.以蛭石、乾沙、泥土或類似物質吸收。 2.噴入有適當排氣淨化設備的燃燒爐內焚化。 3.依廢棄物清理法中有關於有害事業廢棄物規定清理。 |
| --- | --- |

十四、運送資料

| 聯合國編號(UN No.)：2265 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合國運輸名稱：N,N-二甲基代甲醯胺(N,N-Dimethylformamide) |  |  |  |
| 運輸危害分類： |  | 第3類 |  |
| 包裝類別： | Ⅲ |  |  |
| 海洋污染物(是/否)：否 |  |  |  |
| 特殊運送方法及注意事項： |  |  | － |
| 緊急應變處理原則：處理原則129 |  |  |  |

十五、法規資料

| 適用法規： |  |
| --- | --- |
| 1.勞工安全衛生設施規則。2.勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準。3.道路交通安全規則。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.毒性化學物質管理法。6.危險物與有害物標示及通識規則。 |  |

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 2. 行政院環保署，中文毒理資理庫 3. 行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4. 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 7. 中國國家標準 CNS15030「化學品分類及標示」 8.中國國家標準 CNS6864「危險物運輸標示」 9. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.15 (2007) 10.Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 79 11.ChemWatch 資料庫，2008-4 12.緊急應變指南 2008年版 13.IARC WEB |  |
| --- | --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

上述資料為環保署委託製作，僅供參考，各項資料已力求正確完整，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依「毒性化學物質管理法」及「危險物與有害物標示及通識規則」之相關規定，提供必要之注意事項。