一、物品與廠商資料

| 物品名稱： | 吡啶(Pyridine) |  |
| --- | --- | --- |
| 其他名稱： | 氮苯、氮雜苯 |  |
| 建議用途及限制用途： |  | 合成維他命或藥；溶劑；防水用；橡膠化學；酒精和阻凍劑的混合物的變性劑；紡織品助染劑；殺真菌劑 |
| 製造商或供應商名稱、地址及電話：－ |  |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：－ |  |  |

二、危害辨識資料

| 物品危害分類： |  | 1.易燃液體第2 級 2.急毒性物質第4 級（吞食） 3.腐蝕／刺激皮膚物質第2 級 4.嚴重損傷／刺激眼睛物質第1 級 5.特定標的器官系統毒性物質～重複暴露第2 級 6.水環境之危害物質（急毒性）第3 級 |
| --- | --- | --- |
| 標示內容： |  |  |
| 象徵符號： |  |  |
| 警示語： |  | 危險 |
| 危害警示訊息： |  | 第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。 |
|  |  | 1.高度易燃液體和蒸氣 2.吞食有害 3.造成皮膚刺激 4.造成嚴重眼睛損傷 5.長期或重複暴露可能會對器官造成傷害 6.對水生生物有害 |
| 危害防範措施： |  | 1.遠離引火源－禁止抽煙 2.勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣 3.若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療 4.戴眼罩／護面罩 5.只能使用於通風良好的地方 |
| 其他危害： | － |  |

三、成分辨識資料

| 中英文名稱： |  | 吡啶(Pyridine) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同義名稱： | AI3-01240、Azabenzene、Azine、CP 32、Fema Number 2966、氮苯、氮雜苯 |  |  |  |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)： |  |  |  | 110-86-1 |
| 危害物質成分(成分百分比)： |  |  | 100 % |  |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食入： | 1.若患者意識清醒，立刻給予患者漱口，否則勿經口餵食任何東西。 2.不要催吐。 3.若患者自發嘔吐，讓其反覆漱口。 4.若呼吸停止，由受過訓的人員施予人工呼吸，若心跳停止，施予心肺復甦術。 5.立即就醫 |  |  |  |
| 吸入： | 1.立即將患者移到新鮮空氣處。 2.若呼吸停止，施行人工呼吸。 3.讓患者保持溫暖並休息。 4.儘速就醫。 |  |  |  |
| 眼睛接觸： | 1.撐開上下眼皮立刻用大量水清洗15分鐘以上。 2.清洗後若仍感刺激，立即就醫。 |  |  |  |
| 皮膚接觸： | 1.立刻以水清洗患部15-20分鐘以上。 2.若是經由衣服滲入皮膚，立刻脫去衣服再以水清洗。 3.立即就醫。 |  |  |  |
| 最重要症狀及危害效應： |  |  |  |  |
| 刺激感、腹痛、胃痛、腸胃障礙、噁心、衰弱、頭痛、頭昏眼花、緊張。 |  |  |  |  |
| 對急救人員之防護： |  |  |  |  |
| 確保醫療人員意識到所涉及的物質，以保護自己和採取防範措施。應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。 |  |  |  |  |
| 對醫師之提示： |  |  |  |  |
| 1.症狀可能會不會立即出現。2.維持患者呼吸及心血管的功能為首要工作。3.監視患者的肝、腎功能在經過曝露後。 4.患者吸入時，考慮給予氧氣。吞食時，考慮洗胃。 |  |  |  |  |

五、滅火措施

| 適用滅火劑： |  | 抗酒精型泡沫、化學乾粉、水。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小火： | 抗酒精型泡沫、化學乾粉、噴水。 |  |  |  |  |
| 大火： | 抗酒精型泡沫、噴水、水霧，不可使用水柱滅火。 |  |  |  |  |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害： |  |  |  |  |  |
| 1.高度易燃：可能會因熱、火花、火焰而燃燒。2.與空氣混合可能會形成具爆炸性的物質。3.絕大部份的蒸氣比空氣重，所以會沿著地板往低處聚集。4.室內、室外或者是下水道內，都有蒸氣爆炸的危險。5.容器可能會受熱而引起爆炸。6.蒸氣經過火源時，有可能會產生回火的現象。7.液體比水輕。8.因閃火點低，用水滅火可能無效。 |  |  |  |  |  |
| 特殊滅火程序： |  |  |  |  |  |
| 1.在不危及人員安全的情況下，將容器運離火災地區。2.以水霧冷卻暴露於火場之容器外側，直到大火撲滅很久為止。3.廢水流進下水道可能會造成火災或爆炸的危險。4.儘量遠離被火吞沒的容器。5.勿使用水柱。6.當火源內有儲存槽、槽車或隨行車時，應將未經許可之人員疏散到800公尺外。 |  |  |  |  |  |
| 消防人員之特殊防護裝備： |  |  |  |  |  |
| 配戴全身式化學防護衣及正壓空氣呼吸器(必要時外加抗閃火鋁質被覆外套) |  |  |  |  |  |

六、洩漏處理方法

| 個人應注意事項： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未穿戴防護裝備及衣物者，禁止進入洩漏區，直到外洩清理完畢。。 |  |  |  |
| 環境注意事項： |  |  |  |
| 1.移開所有引燃源。2.在沒有危險情況下，儘速阻止外溢。3.對洩漏區域進行通風換氣。4.報告政府安全及環保單位。5.立即對洩漏區方圓50~100公尺(至少)做隔離。6.將未授權的人撤離7.待在上風區，勿進入低窪地。8.在進入封閉的空間時先做換氣的動作。9.一開始先將下風區隔離至300公尺以上。 |  |  |  |
| 清理方法： |  |  |  |
| 1.勿碰觸外洩物，在安全情況下設法止漏。2.小量洩漏時：以惰性吸收劑吸收外洩，然後置於合適容器中，加蓋並標示，再以水沖洗外洩區。3.大量洩漏時：築堤，待後續處理。4.外洩物不可排入封閉地區如下水道，以免產生爆炸。5.用乾淨的無火花工具來收集吸收過洩漏物的物質。6.用泥土、砂或其他不可燃的物質吸收或覆蓋洩漏物，再將它送進容器內。7.所有使用的工具都必需經過接地處理過。 |  |  |  |

七、安全處置與儲存方法

| 處置： | 1.操作及貯區皆應遠離火源及不相容物。 2.在特定的通風區採最小用量，避免產生蒸氣或霧滴。 3.容器應加標示，並隨時保持其密閉。 4.使用不產生火花且接地的通風系統與電氣設備。 5.限量貯存，嚴禁不相關人員進入該區。 6.裝置緊急處理消防設備，並定期檢查容器是否洩漏。 |
| --- | --- |
| 儲存： | 1.使用合格的易燃性液體貯存容器，貯桶應接地，接地夾須觸及裸金屬。 2.貯於陰涼、乾燥而通風良好處，避免陽光直射。 |

八、暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.製程密閉、局部排氣或整體換器裝置。 |  |  |  |  |  |
| 國內控制參數 |  |  |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 |  | 短時間時量 平均容許濃度 |  | 最高容許濃度 | 生物指標 |
| TWA |  | STEL |  | CEILING | BEIs |
| 5ppm |  | 10ppm |  | － | － |
| 其他管制範圍： 1.管制濃度（HSDB）TWA：0.008~1.0 ppm(8hr) |  |  |  |  |  |
| 個人防護設備： |  |  |  |  |  |
| 眼睛防護： |  |  | 1.面罩、防濺安全護目鏡 |  |  |
| 呼吸防護： |  |  | 1. 125 ppm以下：定流量式之供氣型呼吸防護具；或含有機蒸氣之動力型空氣淨化式呼吸防護具。 2. 250 ppm以下：全面型有機蒸氣濾罐之化學濾罐式呼吸防護具，或隔離式有機蒸氣濾罐之防毒面罩，或全面型頭盔、頭罩之供氣式呼吸防護具，或全面型空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具)。 3. 36000 ppm以下：正壓式之全面型或定流量式全面型供氣式呼吸防護具。 4.緊急狀況或計劃進入未知濃度區域或對生命及健康有立即危險性情況時：有全副式面罩的自備空氣呼吸器，並以壓力式或其它正壓力型式操作者，再加上一個額外自備空氣呼吸器，也是以壓力式或其它正壓力型式操作。 5.逃離時：有空氣純化作用及全副式面罩呼吸器（氣體口罩），再加上一個顎裝式（前裝式或後裝式）有機蒸氣濾毒罐。 |  |  |
| 手部防護： |  |  | 1.4H、Responder、Tychem10000丁基橡膠或聚乙烯醇材質之防滲手套。 |  |  |
| 皮膚及身體防護： |  |  | 1.防滲衣、面罩、防濺安全護目鏡 |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |  |  |
| 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴，且須告知洗衣人員污染物之危害性，或使用拋棄式防護衣。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場清潔。 |  |  |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀(物質狀態、顏色等)：無色至淡黃色液體 | 氣味：使人不舒服的味道，刺激魚腥味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：0.013-4.2ppm | 熔點：-41.6℃ |
| pH值：8.5 | 沸點/沸點範圍：115.2～115.3℃ |
| 易燃性(固體，氣體)：－ | 閃火點：20℃ |
| 分解溫度：－ | 測試方法：閉杯 |
| 自燃溫度：482℃ (900°F) | 爆炸界限：1.8％～12.4％ |
| 蒸氣壓：20.8mmHg(25℃) | 蒸氣密度：2.72 |
| 密度：0.98272 g/ml | 溶解度：全溶於水 |
| 辛醇/水分配係數(log Kow)：0.65 | 揮發速率：－ |

十、安定性及反應性

| 安定性： | 正常狀況下安定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊狀態下可能之危害反應： |  |  |  | 1.甲醛、碘、強酸（硝酸、硫酸或氯磺酸）：可能反應劇烈。 2.順式丁烯二酸酐：分解並放出氣體及熱。 3.強氧化劑：可能反應劇烈或爆炸；增加火災爆炸的危險。 4.β-丙烯酸內脂：反應並增加溫度及壓力。 5.過氯酸銀：形成震敏性溶劑鹽，但吡啶-過氯酸金屬鹽複合物具爆炸性。 6.過氯酸鹽：混合受熱會導致爆炸。 |
| 應避免之狀況： |  |  | 1.熱、火花、開放性熱源。 |  |
| 應避免之物質： |  |  | 1.甲醛、碘、強酸、順式丁烯二酸酐、強氧化劑、β-丙烯酸內脂、過氯酸銀Reaction with bromine trifluoride gives solid which ignites when dry. Forms unstable complex with chromium trioxide. Reacts violently with liquid dinitrogen tetroxide. Incandesces on contact with fluorine. |  |
| 危害分解物： |  | 1..吡啶加熱分解會產生氰化物煙霧。 2.燃燒時所產生的生成物：一氧化碳、二氧化碳和氮的氧化物。 |  |  |

十一、毒性資料

| 暴露途徑： |  |  | 皮膚、食入、吸入、眼睛接觸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症狀： | 刺激感、腹痛、胃痛、腸胃障礙、噁心、衰弱、頭痛、頭昏眼花、緊張。 |  |  |  |  |
| 急毒性： |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  | 1.其蒸氣會刺激鼻及喉，並影響神經系統，造成頭痛、噁心、暈眩、不安、食慾不振及腹痛，但只要不再吸入，上述症狀立即消失。 2.過量暴露可能損害肝及腎，引起痙攣、意識喪失，甚至死亡。 |  |  |  |
| 食入： |  | 1.會刺激口腔及喉嚨。 2.少量(約1ml)即會引起噁心、嘔吐、腹瀉，並影響神經系統，症狀如吸入。 |  |  |  |
| 眼睛： |  | 1.其蒸氣會刺激眼睛。 2.其液體會嚴重刺激並腐蝕眼睛。 |  |  |  |
| 皮膚： |  | 1.其液體對皮膚具有中等刺激。 2.若經皮膚吸收，可造成嚴重中毒，症狀類似吸入。 |  |  |  |
| LD50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 891 mg/kg (大鼠，吞食) 1.58 g/kg (小鼠，吞食) 4000 mg/kg (天竺鼠，吞食) |
| LC50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 28500mg/m3/1H (大鼠，吸入) 4900 ppm/4H (小鼠，吸入) |
| 慢毒性或長期毒性： |  |  |  |  |  |
| 1.長期曝露會影響神經系統並損傷肝、腎。2.可能引起皮膚炎(發紅、增度及龜裂)。 |  |  |  |  |  |

十二、生態資料

| 生態毒性： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC50(魚類)： |  | － |  |  |  |  |
| EC50(水生無脊椎動物)： |  |  |  |  |  | － |
| 生物濃縮係數(BCF)： |  |  |  |  | － |  |
| 持久性及降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.以污水或活性污泥作培養體，其生物分解速度由迅速進行到根本不進行都有。2.當釋放至水中，可能經過一段適應期後會生物分解掉，也會由揮發作用緩慢從水中消失。3.當釋放至大氣中，會緩慢與氫氧自由基反應，也會被雨水沖刷下來，如果空氣中含有少量硝酸蒸氣，則和硝酸鹽離子反應使為主要移除方式。 |  |  |  |  |  |  |
| 半衰期(空 氣)： |  |  |  | 128～1284 小時 |  |  |
| 半衰期(水表面)： |  |  |  | 24-168 小時 |  |  |
| 半衰期(地下水)： |  |  |  | 48～336 小時 |  |  |
| 半衰期(土 壤)： |  |  |  | 24～168 小時 |  |  |
| 生物蓄積性： | － |  |  |  |  |  |
| 在體內可能會短暫蓄積，再由尿中排出。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤中之流動性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.當釋放至土壤中，會滲入地下，並行生物分解作用。土壤中 啶完全分解所需時間少於8 天。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他不良效應： |  | － |  |  |  |  |

十三、廢棄處置方法

| 廢棄處置方法： | 1.可用旋轉窯式焚化爐以820~1,600℃高溫，液體及氣體處理數秒，固體數小時，或用液體噴射式焚化爐以650~1，600℃高溫處理0.1~2秒；或是流體床式焚化爐以450~980℃高溫，液體及氣體處理數秒，固體費時較久。焚化爐需配有空氣污染防制設備。 2.依廢棄物清理法中有關於有害事業廢棄物規定清理 |
| --- | --- |

十四、運送資料

| 聯合國編號(UN No.)：1282 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合國運輸名稱：吡啶(Pyridine) |  |  |  |
| 運輸危害分類： |  | 第3類 |  |
| 包裝類別： | Ⅱ |  |  |
| 海洋污染物(是/否)：否 |  |  |  |
| 特殊運送方法及注意事項： |  |  | － |
| 緊急應變處理原則：處理原則129 |  |  |  |

十五、法規資料

| 適用法規： |  |
| --- | --- |
| 1.勞工安全衛生設施規則。2.勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準。3.道路交通安全規則。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.毒性化學物質管理法。6.危險物與有害物標示及通識規則。 |  |

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 2. 行政院環保署，中文毒理資理庫 3. 行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4. 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 7. 中國國家標準 CNS15030「化學品分類及標示」 8.中國國家標準 CNS6864「危險物運輸標示」 9. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.15 (2007) 10.Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 79 11.ChemWatch 資料庫，2008-4 12.緊急應變指南 2008年版 13.IARC WEB |  |
| --- | --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

上述資料為環保署委託製作，僅供參考，各項資料已力求正確完整，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依「毒性化學物質管理法」及「危險物與有害物標示及通識規則」之相關規定，提供必要之注意事項。