一、物品與廠商資料

| 物品名稱： | 氯苯(Chlorobenzene) |  |
| --- | --- | --- |
| 其他名稱： | － |  |
| 建議用途及限制用途： |  | 酚；氯硝基苯；苯胺；二異氰酸次甲酯的溶媒；殺蟲劑的中間體；熱交換器 |
| 製造商或供應商名稱、地址及電話：－ |  |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：－ |  |  |

二、危害辨識資料

| 物品危害分類： |  | 1.易燃液體第3 級 2.急毒性物質第4 級（吸入） 3.腐蝕／刺激皮膚物質第3 級 4.嚴重損傷／刺激眼睛物質第2A 級 5.特定標的器官系統毒性物質～重複暴露第1 級 6.水環境之危害物質（慢毒性）第3 級 |
| --- | --- | --- |
| 標示內容： |  |  |
| 象徵符號： |  |  |
| 警示語： |  | 警告 |
| 危害警示訊息： |  | 第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。 |
|  |  | 1.易燃液體和蒸氣 2.吸入有害 3.造成輕微皮膚刺激 4.造成嚴重眼睛刺激 5.長期或重複暴露會對器官造成傷害 6.對水生生物有害並具有長期持續影響 |
| 危害防範措施： |  | 1.遠離引火源－禁止抽煙 2.勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣 3.穿戴適當的防護衣物 4.只能使用於通風良好的地方 |
| 其他危害： | － |  |

三、成分辨識資料

| 中英文名稱： |  | 氯苯(Chlorobenzene) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同義名稱： | 氯化苯、Benzene Chloride、Phenyl Chloride、Monochlorobenzene |  |  |  |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)： |  |  |  | 108-90-7 |
| 危害物質成分(成分百分比)： |  |  | 100 ％ |  |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食入： | 1. 若患者已失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。 2. 給意識清醒的患者喝下1~2 杯水，然後反覆催吐直到無東西可吐出。 |  |  |  |
| 吸入： | 1.移走污染源或將患者移到空氣新鮮處。 2.若有需要，供給氧氣，以輔助呼吸。 3.注意傷患休息與保暖。 4.立即送醫。 |  |  |  |
| 眼睛接觸： | 1.立即撐開眼瞼，用緩和流動的溫水沖洗至少15 分鐘。 2.儘速送醫處置。 3.若有配戴隱形眼鏡應立即取下。 |  |  |  |
| 皮膚接觸： | 1.立即以大量清水沖洗身體及衣物。 2.脫掉污染的衣服和鞋子，以肥皂及清水緩和清洗身體暴露部位。 3.儘速送醫，請醫護人員持續對病患進行照護。 |  |  |  |
| 最重要症狀及危害效應： |  |  |  | － |
| 對急救人員之防護： |  |  | 應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。 |  |
| 對醫師之提示： |  | － |  |  |

五、滅火措施

| 適用滅火劑： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小火： | 1.以化學乾粉、二氧化碳、灑水或一般泡沫，控制火勢。 |  |  |  |  |
| 大火： | 1.以灑水、水霧或一般泡沫，控制火勢。 2.不可使用水柱滅火。 |  |  |  |  |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害： |  |  |  |  |  |
| 1.極易燃物，於室溫容易引燃且會與空氣形成爆炸性混合物。2.蒸氣比空氣重會傳播至遠處過火源而回火。3.火場中可能產生刺激性/毒性氯化氫和光氣。4.高溫下，可能發生聚合反應導致容器破裂。 |  |  |  |  |  |
| 特殊滅火程序： |  |  |  |  |  |
| 1. 不相關人員遠離危險區。2. 避免滅火產生之污水流入下水道或水道。3. 不可用水直接噴灑物質本身，可利用水霧或灑水來冷卻暴露於火場內之容器。 |  |  |  |  |  |
| 消防人員之特殊防護裝備： |  |  |  |  |  |
| 1. 如果溢漏未引燃，噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏的人員。2. 消防人員必須著化學品的防護衣並配戴正壓空氣呼吸器(自攜式呼吸防護具)。 |  |  |  |  |  |

六、洩漏處理方法

| 個人應注意事項： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 污染區未完全清理前，限制人員接近，直至完全清乾淨為止。2. 確認清理工作是由受過訓練的人員負責。3. 穿戴適當的個人防護裝備。 |  |  |  |
| 環境注意事項： |  |  |  |
| 1. 撲滅或移走所有點火源。2. 對該區域進行通風換氣。3. 報告政府安全衛生與環保有關單位。 |  |  |  |
| 清理方法： |  |  |  |
| 1. 不要碰觸或行經外洩物。2. 避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。3. 在安全許可的情況下，設法阻止或減少溢漏。4. 用不會和外洩物反應的泥土、沙或類似穩定且不可燃的物質圍堵外洩物。5. 少量溢漏時：用不會和外洩物反應之吸收物質吸收。已污染的吸收物質和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器理。用水沖洗溢漏區域。6. 大量溢漏時：連絡消防、緊急處理單位及供應商以尋求協助。 |  |  |  |

七、安全處置與儲存方法

| 處置： | 1.此物質是易燃性和毒性液體，處置時工程控制應運轉及善用個人防護設備；工作人員應受適當有關物質之危險性及安全使用法之訓練。 2.除去所有發火源並遠離熱及不相容物。 3.工作區應有“禁止抽煙＂標誌。 4.液體會累積電荷，考慮額外之設計以增加電導性。如所有桶槽、轉裝容器和管線都要接地，接地時必須接觸到裸金屬，輸送操作中，應降低流速，增加操作時間，增加液體留在管線中之時間或低溫操作。 5.當調配之操作不是在密閉系統進行時，確保調配的容器和接收的輸送設備和容器要等電位連接。 6.空的桶槽、容器和管線可能仍有具危害性的殘留物，未清理前不得從事任何焊接、切割、鑽孔或其它熱的工作進行。 7.桶槽或貯存容器可充填惰性氣體以減少火災和爆炸的危險。 8.作業場所使用不產生火花的通風系統，設備應為防爆型。 9.保持走道和出口暢通無阻。 10.貯存區和大量操作的區域，考慮安裝溢漏和火災偵測系統及適當的自動消防系統或足夠且可用的緊急處理裝備。 11.作業避免產生霧滴或蒸氣，在通風良好的指定區內操作並採最小使量用，操作區與貯存區分開。 12.必要時穿戴適當的個人防護設備以避免與此化學品或受污染的設備接觸。 13.不要與不相容物一起使用(如強氧化劑)以免增加火災和爆炸的危險。 14.使用相容物質製成的貯存容器，分裝時小心不要噴灑出來。 15.不要以空氣或惰性氣體將液體自容器中加壓而輸送出來。 |
| --- | --- |
| 儲存： | 1.除非調配區以耐火結構隔離，否則不要在貯存區進行調配工作。 2.使用經認可的易燃性液體貯存容器和調配設備。 3.不要將受污染的液體倒回原貯存容器。 4.容器要標示，不使用時保持緊密並避免受損。 5.貯存在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射的地方，遠離熱源、發火源及不相容物。 6.貯存設備應以耐火材料構築。 7.地板應以不滲透性材料構築以免自地板吸收。 8.門口設斜坡或門檻或挖溝槽使洩漏物可排放至安全的地方。 9.貯存區應標示清楚，無障礙物並，允許指定或受過訓的人員進入。 10.貯存區與工作區應分開；遠離升降機、建築物、房間出口或主要通道貯存。 11.貯存區附近應有適當的滅火劑和清理溢漏設備。 12.定期檢查貯存容器是否破損或溢漏。 13.檢查所有新進容器是否適當標示並無破損。 14.限量貯存。 15.以相容物質製成的貯存容器裝溢漏物。 16.貯桶接地並與其它設備等電位連接。 17.貯存易燃液體的所有桶子應安裝釋壓閥和真空釋放閥。 18.依化學品製造商或供應商所建議之貯存溫度貯存，必要時可安裝偵溫警報器，以警示溫度是否過高或過低。 19.避免大量貯存於室內，儘可能貯存於隔離的防火建築。 20.貯槽之排氣管應加裝火焰防止裝置。 21.貯槽須為地面貯槽，底部整個區域應封住以防滲漏，周圍須有能圍堵整個容量之防液堤。 |

八、暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 小量操作使用時採局部通風。2. 大量操作時最好密閉製程或隔離工作人員。 |  |  |  |  |  |  |
| 國內控制參數 |  |  |  |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 |  | 短時間時量 平均容許濃度 |  |  | 最高容許濃度 | 生物指標 |
| TWA |  | STEL |  |  | CEILING | BEIs |
| 75 ppm |  | 112.5 ppm |  |  | － | 尿中每克肌酸酐含對位氯酚25mg(Ns) |
| 其他管制範圍： |  |  | TWA 10 ppm（ChemWatch） |  |  |  |
| 個人防護設備： |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防護： |  |  |  | 1.化學防濺安全護目鏡。 2.護面罩。 |  |  |
| 呼吸防護： |  |  |  | 1. 1000ppm 以下：含有機蒸氣濾罐的動力型空氣淨化式或含有機蒸氣濾罐的全面型化學濾罐式呼吸防護具。一定流量型供氣式呼吸防護具。含有機蒸氣濾罐的防毒面罩、全面型自攜式呼吸防護具或全面型供氣式呼吸防護具。 2.未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 3.逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。 |  |  |
| 手部防護： |  |  |  | 1.防滲手套，材質以Viton、Barricade、Responder、Trellchem HPS、Tychem 10000 為佳。 |  |  |
| 皮膚及身體防護： |  |  |  | 1.橡膠材質工作服。 |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |  |  |  |
| 1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。3. 處理此物後，須徹底洗手。4. 維持作業場所清潔。 |  |  |  |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀(物質狀態、顏色等)：無色透明揮發性液體 | 氣味：杏仁味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：1.3 ppm(偵測) | 熔點：-45.6℃ |
| pH值：－ | 沸點/沸點範圍：131~132 ℃ |
| 易燃性(固體，氣體)：－ | 閃火點：28~29.4℃ |
| 分解溫度：－ | 測試方法：閉杯 |
| 自燃溫度：638℃ | 爆炸界限：1.3%～7.1% |
| 蒸氣壓：8.8 mmHg @20℃ | 蒸氣密度：3.88(空氣=1) |
| 密度：1.106（水=1） | 溶解度：約50 mg/100ml @20℃(水) |
| 辛醇/水分配係數(log Kow)：2.13~3.0 | 揮發速率： 1(乙酸丁酯＝1) |

十、安定性及反應性

| 安定性： | 正常狀況下安定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊狀態下可能之危害反應： |  |  |  | 1.強氧化物(如硝酸)、鹼金屬(如鈉)：增加火災和爆炸的危害。 2.亞硫酸二甲醯：接觸會劇烈分解。 3.塑膠、橡膠、塗裝：氯苯液體會腐蝕某些型式塑膠、橡膠或塗裝。 4.強氧化劑：可能劇燃反應。 |
| 應避免之狀況： |  |  | 1.火花。2.靜電。3.熱。4.明火。 |  |
| 應避免之物質： |  |  | 1.強氧化物(如硝酸)、鹼金屬(如鈉)、亞硫酸二甲醯、塑膠、橡膠。 |  |
| 危害分解物： |  | 1. 氫氯酸、光氣。 |  |  |

十一、毒性資料

| 暴露途徑： |  |  | 吸入、皮膚接觸、眼睛接觸、食入。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症狀： | 刺激感、頭痛、頭昏眼花、困倦、消化不良、肺肝及腎的損害、手腳麻木、指肌肉痙攣且觸覺可能減弱。 |  |  |  |  |
| 急毒性： |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  | 1.其蒸氣可能刺激呼吸系統的內黏膜層。 2.可能導致困倦、協調功能喪失、中樞神經系統機能減低和失去意識。 |  |  |  |
| 食入： |  | 1.意外中毒會產生變性血紅素降低紅血球攜氧功能，導致臉色蒼白、發紺(皮膚變紅紫)。 2.高濃度的短期暴露可能引起肝損害。 |  |  |  |
| 眼睛： |  | 1.約60ppm 濃度的蒸氣暴露7 小時會刺激眼睛。 |  |  |  |
| 皮膚： |  | 1.直接接觸氯苯會刺激皮膚。 |  |  |  |
| LD50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 1,427~3,400 mg/kg (大鼠、吞食) |
| LC50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 2,965 ppm/6hr (大鼠、吸入） |
| 慢毒性或長期毒性： |  |  |  |  |  |
| 1. 吸入：長期暴露可能引起頭痛、頭昏眼花、困倦、消化不良、肺、肝及腎的損害、手腳麻木、指肌肉痙攣且觸覺可能減弱。2. 皮膚：一再接觸可能引起皮膚灼傷和皮膚炎。3. 血細胞：可能引起紅血球細胞破損。75ppm/6H(懷孕6-15 天雌鼠，吸入)造成胚胎發育不正常。 |  |  |  |  |  |

十二、生態資料

| 生態毒性： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC50(魚類)： |  | 39~73 mg/l/96 hr |  |  |  |  |
| EC50(水生無脊椎動物)： |  |  |  |  |  | － |
| 生物濃縮係數(BCF)： |  |  |  |  | 645~4,185 |  |
| 持久性及降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.環境中，有許多細菌和真菌可以將氯苯分解，此分解作用在水和土中通常是很慢的。2.當釋放至水中，主要因蒸發作用而散失。3.當釋放至大氣中，會與氫氧自由基反應(半衰期約為9 天)。 |  |  |  |  |  |  |
| 半衰期(空 氣)： |  |  |  | 72.9～729 小時 |  |  |
| 半衰期(水表面)： |  |  |  | 1632～3600 小時 |  |  |
| 半衰期(地下水)： |  |  |  | 3264～7200 小時 |  |  |
| 半衰期(土 壤)： |  |  |  | 1632～3600 小時 |  |  |
| 生物蓄積性： | 不預期有蓄積，在體內會被新陳代謝掉且由尿中排出。 |  |  |  |  |  |
| 土壤中之流動性： |  |  | 當釋放至土壤中，大部份散失在大氣中。 |  |  |  |
| 其他不良效應： |  | － |  |  |  |  |

十三、廢棄處置方法

| 廢棄處置方法： | 1.參考相關法處理。 2.可於裝有廢氣清淨裝置的焚化爐內爐化。 |
| --- | --- |

十四、運送資料

| 聯合國編號(UN No.)：1134 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合國運輸名稱：氯苯 |  |  |  |
| 運輸危害分類： |  | 第3類 |  |
| 包裝類別： | III |  |  |
| 海洋污染物(是/否)：否 |  |  |  |
| 特殊運送方法及注意事項： |  |  | － |
| 緊急應變處理原則：130 |  |  |  |

十五、法規資料

| 適用法規： |  |
| --- | --- |
| 1.勞工安全衛生設施規則。2.勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準。3.道路交通安全規則。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.毒性化學物質管理法。6.危險物與有害物標示及通識規則。 |  |

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 2. 行政院環保署，中文毒理資理庫 3. 行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4. 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 7. 中國國家標準 CNS15030「化學品分類及標示」 8.中國國家標準 CNS6864「危險物運輸標示」 9. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.15 (2007) 10.Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 79 11.ChemWatch 資料庫，2008-4 12.緊急應變指南 2008年版 13.IARC WEB |  |
| --- | --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

上述資料為環保署委託製作，僅供參考，各項資料已力求正確完整，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依「毒性化學物質管理法」及「危險物與有害物標示及通識規則」之相關規定，提供必要之注意事項。