一、物品與廠商資料

| 物品名稱： | 六氯苯(Hexachlorobenzene) |  |
| --- | --- | --- |
| 其他名稱： | HCB、Benzene hexachloro、Pentachlorophenyl chloride、Perchlorobenzene |  |
| 建議用途及限制用途： |  | 有機合成；種子殺菌劑；木材防腐劑 |
| 製造商或供應商名稱、地址及電話：－ |  |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：－ |  |  |

二、危害辨識資料

| 物品危害分類： |  | 1.急毒性物質第4 級(吸入) 2.腐蝕／刺激皮膚物質第3 級 3.致癌物質第1 級 4.特定標的器官系統毒性物質～重複暴露第 1 級 5.水環境之危害物質（慢毒性）第 1 級 |
| --- | --- | --- |
| 標示內容： |  |  |
| 象徵符號： |  |  |
| 警示語： |  | 危險 |
| 危害警示訊息： |  | 第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。 |
|  |  | 1.吸入有害 2.造成輕微皮膚刺激 3.可能致癌 4.長期或重複暴露會對器官造成傷害 5.對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響 |
| 危害防範措施： |  | 1.置容器於通風良好的地方 2.衣服一經污染，立即脫掉 3.勿倒入排水溝 4.避免暴露於此物質－需經特殊指示使用 5.避免釋放至環境中 |
| 其他危害： | － |  |

三、成分辨識資料

| 中英文名稱： |  | 六氯苯(Hexachlorobenzene) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同義名稱： | HCB, Benzene Hexachloro, Pentachlorophenyl Chloride, Perchlorobenzene |  |  |  |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)： |  |  |  | 118-74-1 |
| 危害物質成分(成分百分比)： |  |  | 100 |  |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食入： | 1.立即就醫。 |  |  |  |
| 吸入： | 1.將患者移至空氣流通處，立即就醫。 2.患者無呼吸時，需施行人工呼吸；當患者有吸入洩漏物時，避免用嘴對嘴人工呼吸，應使用適當呼吸醫療器材。 3.如患者呼吸困難，應予以氧氣。 4.對患者給予保暖及安靜。 |  |  |  |
| 眼睛接觸： | 1.立即用流動的水沖洗受污染的患部20分鐘以上。 |  |  |  |
| 皮膚接觸： | 1.脫掉受污染的衣服、鞋子。 2.立即用流動的水沖洗受污染的患部20分鐘以上。 |  |  |  |
| 最重要症狀及危害效應： |  |  |  |  |
| 頭痛、暈眩、噁心、嘔吐、手及臂麻木、四肢震顫、四肢部份麻痺及運動失調、昏迷。 |  |  |  |  |
| 對急救人員之防護： |  |  |  |  |
| 應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。 |  |  |  |  |
| 對醫師之提示： |  | － |  |  |

五、滅火措施

| 適用滅火劑： |  | 1.化學乾粉 2.二氧化碳 3.水 4.泡沫 5.海龍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小火： | 1. 化學乾粉、二氧化碳、噴水、泡沫。 |  |  |  |  |
| 大火： | 1. 噴水、水霧、泡沫。 |  |  |  |  |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害： |  |  |  |  | － |
| 特殊滅火程序： |  |  |  |  |  |
| 1.雖然此物不易燃，但燃燒時會產生刺激毒氣。2.隔離危險區，禁止不相關人進入。3.停留在上風處，遠離低窪處。4.在安全許可下，將容器移離火場。 |  |  |  |  |  |
| 消防人員之特殊防護裝備： |  |  |  |  |  |
| 滅火時穿戴配戴空氣呼吸器及防護手套、消防衣。 |  |  |  |  |  |

六、洩漏處理方法

| 個人應注意事項： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 不要碰觸外洩物。 |  |  |  |
| 環境注意事項： |  |  |  |
| 在安全許可的情形下，設法阻止洩漏。 |  |  |  |
| 清理方法： |  |  |  |
| 1.小量洩漏時，利用砂或其他不燃的吸附劑圍堵並放入容器後廢棄。2.小量固體洩漏時，用乾淨的鏟 子，將外洩物鏟入清潔、乾燥的容器並蓋好，移離洩漏區。3.大量洩漏時，在較遠方四周挖溝，防止 洩漏液體四處竄流。4.預防洩漏物進入下水道、地下室及其他狹小空間。5.利用砂或其他不燃的吸 附劑吸附後放入容器內處理，於容器內禁止澆水。 |  |  |  |

七、安全處置與儲存方法

| 處置： | 1.參考相關法規處理，將可燃物與非可燃物分開處理（需符合相關法令規範）。 2.若與其他可燃料混合時，利用焚化法（需符合相關法令規範），但要確定完全燃燒，以避免產生光氣。 |
| --- | --- |
| 儲存： | 1.須放在貼有標示的防爆型冰箱。 2.列出致癌物數量與日期清單。 3.調配使用區應儘量接近貯存區。 |

八、暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供給充分新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。 |  |  |  |  |  |
| 國內控制參數 |  |  |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 |  | 短時間時量 平均容許濃度 |  | 最高容許濃度 | 生物指標 |
| TWA |  | STEL |  | CEILING | BEIs |
| － |  | － |  | － | － |
| 其它管制規範： |  |  | TWA 0.002 mg/m3 |  |  |
| 個人防護設備： |  |  |  |  |  |
| 眼睛防護： |  |  | 1.化學安全護目鏡、面罩。 |  |  |
| 呼吸防護： |  |  | 1.防粉塵的呼吸防護具。 |  |  |
| 手部防護： |  |  | 1.防滲手套。 |  |  |
| 皮膚及身體防護： |  |  | 1.連身工作服。 |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |  |  |
| 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。 |  |  |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀（物質狀態、顏色等）： 白色針狀、固體 | 氣味：－ |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：－ | 熔點：231.8℃ |
| pH值：－ | 沸點/沸點範圍：325℃ |
| 易燃性(固體，氣體)： | 閃火點：242℃ |
| 分解溫度：－ | 測試方法：開杯 |
| 自燃溫度：－ | 爆炸界限：－ |
| 蒸氣壓：4. 9×10-5 mmHg(25℃) | 蒸氣密度：9.83(空氣=1) |
| 密度：2.044(23℃) | 溶解度：不混溶 |
| 辛醇/水分配係數(log Kow)：5.73 | 揮發速率：－ |

十、安定性及反應性

| 安定性： | 安定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊狀態下可能之危害反應： |  |  |  | － |
| 應避免之狀況： |  |  | 高溫燃燒。 |  |
| 應避免之物質： |  |  | 二甲基甲醯胺：在超過 65℃時會與之劇烈反應。 |  |
| 危害分解物： |  | 氯氣。 |  |  |

十一、毒性資料

| 暴露途徑： |  |  | 皮膚、吸入、食入、眼睛。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症狀： | 刺激、昏睡、頭痛、疲勞、暈眩、眼花、麻木、噁心、精神混亂、抑制中樞神經系統，無意識、皮膚炎。 |  |  |  |  |
| 急毒性： |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  | 1.可能會導致死亡。 2.吸入含有石油蒸餾液之殺蟲劑可能導致肺炎皮膚:會使皮膚嚴重的受刺激、灼傷並起水泡。 |  |  |  |
| 食入： |  | 1.長期食入導致肝腫大，也會干擾吡咯紫質(porphgrin)之代謝，造成 porphgrin cutanea tarda之全身性痠 痛症狀有全身虛弱、噁心,生長遲緩，畏光皮膚色表沈著，多毛症等，大量食入亦可能導致死亡 |  |  |  |
| 眼睛： |  | 1.眼睛接觸溶解的六氯苯可能會導致嚴重灼傷。 |  |  |  |
| 皮膚： |  | 1.經由皮膚吸收，可能會導致死亡，皮膚應避免接觸。 2.接觸溶解的六氯苯可能會導致嚴重灼傷。長期接觸會導致皮膚過敏反應，起水疱，皮膚潰瘍甚至結疤。 |  |  |  |
| LD50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 3,500-10,000 mg/kg(大鼠，吞食) 4000 mg/kg(小鼠，吞食) 2600 mg/kg(兔，吞食) |
| LC50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 3,600 mg/m3(大鼠，吸入) |
| 慢毒性或長期毒性： |  |  |  |  |  |
| 1. IARC 將之歸類於 2B：對人類疑似致癌物。2. 肝臟、神經系統、皮膚損害，致癌性(ICSC) 器官系統(包括肺，腎，甲狀腺和免疫系統)。 |  |  |  |  |  |

十二、生態資料

| 生態毒性： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC50(魚類)： |  | 12-50 (mg/l/96 hr) |  |  |  |  |
| EC50(水生無脊椎動物)： |  |  |  |  |  | － |
| 生物濃縮係數(BCF)： |  |  |  |  | 3,800~56,000 |  |
| 持久性及降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.空氣中之流布：六氯苯在排放至大氣後，可以蒸氣狀態或吸附於微粒之狀態同時存在，依鹽測結果發現較常以 蒸氣狀態存在。其在大氣中之分解速度非常慢，與氫氧自由基反應之半衰期約 2 年，常藉降雨 或降轉移至水及土壤中。2.水中之流布：六氯苯排放至水體中可快速蒸發、吸附於底泥或在水中動物中產生物濃縮，在水中之生物分解及 水解速率極不明顯。3.土壤中之流布：六氯苯與土壤之吸附性極強，故其在土壤中之半衰期極長，曾有報告指出其半衰期可達 1530天。生物分解及轉移至地下水之情形極少見，土壤表面之六氯苯可藉蒸發至大氣中。 |  |  |  |  |  |  |
| 半衰期(空 氣)： |  |  |  | 3,753~37,530小時 |  |  |
| 半衰期(水表面)： |  |  |  | 23,256~50,123小時 |  |  |
| 半衰期(地下水)： |  |  |  | 46,512~100,272小時 |  |  |
| 半衰期(土 壤)： |  |  |  | 23,256~50,136小時 |  |  |
| 生物蓄積性： | － |  |  |  |  |  |
| 土壤中之流動性： |  |  | 六氯苯與土壤之吸附性極強。 |  |  |  |
| 其他不良效應： |  | － |  |  |  |  |

十三、廢棄處置方法

| 廢棄處置方法： | 1.參考相關法規處理。 2.參考相關法規處理，將可燃物與非可燃物分開處理。 3.若與其他可燃料混合時，利用焚化法（需符合相關法令規範），但要確定完全燃燒，以避免產生光氣。 |
| --- | --- |

十四、運送資料

| 聯合國編號(UN No.)：2729 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合國運輸名稱：六氯苯 |  |  |  |
| 運輸危害分類： |  | 第 6.1 類 |  |
| 包裝類別： | Ⅲ |  |  |
| 海洋污染物(是/否)：否 |  |  |  |
| 特殊運送方法及注意事項： |  |  | － |
| 緊急應變處理原則：處理原則152 |  |  |  |

十五、法規資料

| 適用法規： |  |
| --- | --- |
| 1.勞工安全衛生設施規則。2.危險物與有害物標示及通識規則。3.毒性化學物質管理法 4.道路交通安全規則。5.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。 |  |

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 2. 行政院環保署，中文毒理資理庫 3. 行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4. 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 7. 中國國家標準 CNS15030「化學品分類及標示」 8.中國國家標準 CNS6864「危險物運輸標示」 9. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.15 (2007) 10.Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 80 11.ChemWatch 資料庫，2009-1 12.緊急應變指南 2008 年版 13.IARC WEB |  |
| --- | --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

上述資料為環保署委託製作，僅供參考，各項資料已力求正確完整，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依「毒性化學物質管理法」及「危險物與有害物標示及通識規則」之相關規定，提供必要之注意事項。