一、物品與廠商資料

| 物品名稱： | 四氯化碳(Tetrachloromethane) |  |
| --- | --- | --- |
| 其他名稱： | － |  |
| 建議用途及限制用途： |  | 冷凍劑；金屬去油劑；農業用的消毒劑；氯化有機化合物；半導體製造；溶劑(脂肪，油， 橡膠等) |
| 製造商或供應商名稱、地址及電話：－ |  |  |
| 緊急聯絡電話/傳真電話：－ |  |  |

二、危害辨識資料

| 物品危害分類： |  | 1.急毒性物質第2級（吸入） 2.腐蝕／刺激皮膚物質第3級 3.嚴重損傷／刺激眼睛物質第2A級 4.致癌物質第2級 5.特定標的器官系統毒性物質～重複暴露第1級 6.水環境之危害物質（慢毒性）第3級 |
| --- | --- | --- |
| 標示內容： |  |  |
| 象徵符號： |  |  |
| 警示語： |  | 危險 |
| 危害警示訊息： |  | 第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。 |
|  |  | 1.吸入致命 2.造成輕微皮膚刺激 3.造成嚴重眼睛刺激 4.懷疑致癌 5.長期或重複暴露會對器官造成傷害 6.對水生生物有害並具有長期持續影響 |
| 危害防範措施： |  | 1.勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣 2.如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療 |
| 其他危害： | － |  |

三、成分辨識資料

| 中英文名稱： |  | 四氯化碳(Carbon tetrachloride) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同義名稱： | Tetrachloromethane、Carbon tet、Perchloromethane |  |  |  |
| 化學文摘社登記號碼(CAS No.)： |  |  |  | 56-23-5 |
| 危害物質成分(成分百分比)： |  |  | ＞99％ |  |

四、急救措施

| 不同暴露途徑之急救方法： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食入： | 1.若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。 2.切勿催吐。 3.給患者喝下240～300毫升的水，以稀釋胃中的物質。 4.若患者自發性嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險並讓其漱口及反覆給水。 5.若呼吸停止，立即由受過訓的人員施予人工呼吸(避免口對口接觸)。 6.若心跳停止，立即施予心肺復甦術。 7.立即就醫。 |  |  |  |
| 吸入： | 1.援助時需穿戴合適、安全的保護裝備。 2.移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。 3.若呼吸停止，立即由受訓過之人員施予人工呼吸(避免口對口接觸)。 4.若心跳停止，則施以心肺復甦術。 5.立即就醫。 |  |  |  |
| 眼睛接觸： | 1.迅速但緩和地吸起或刷掉眼睛四週皮膚上剩餘化學品。 2.立即撐開眼皮，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛5分鐘或完全清除污染物為止。 3.立即就醫。 |  |  |  |
| 皮膚接觸： | 1.避免直接觸及此物儘可能戴防滲的防護手套。 2.立即緩和地刷掉或吸掉多餘的化學品。 3.儘速用緩和流動的溫水沖洗患部20分鐘。 4.沖洗時除去污染的衣、鞋及皮飾品(錶帶、皮帶)並丟棄。 5.若刺激感仍然存在則重覆沖洗，立即就醫。 |  |  |  |
| 最重要症狀及危害效應： |  |  |  |  |
| 1. 會刺激眼睛、皮膚，造成視力受損、灼燒感。抑制中樞神經系統，造成暈眩等。2. 急性中毒症狀：四氯化碳可由食入、吸入及皮膚接觸而吸收，會造成眼睛、皮膚、及黏膜刺激，也會產生肝毒性、腎毒性及中樞神經抑制。臨床症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、吐血、腹瀉、黃疸、肝腫大、腹水、急性腎衰竭、頭暈、頭痛、眩暈、意識混亂，昏迷及抽筋。突然死亡多由於心室顫動。吸入高濃度會造成肺泡炎及肺水腫，蒸氣及液體接觸眼睛會造成刺激、流淚及燒灼感，甚至造成視神經受損之視力不良。皮膚接觸會造成紅腫及水泡。3. 危害效應：大概少至3~5cc就會造成死亡，皮膚曝露也會造成全身毒性。 |  |  |  |  |
| 對急救人員之防護： |  |  | 應穿著C級防護裝備在安全區實施急救。 |  |
| 對醫師之提示： |  |  |  |  |
| 患者吞食時，考慮洗胃及清滌。 食入性暴露：1.活性碳：每30克的活性碳以240毫升的稀釋液稀釋。通常成人劑量約25~100克，兒童劑量為25~50克(嬰兒劑量給法是每公斤體重給予1克)。 2.洗胃：可能會導致吸入性肺炎。故洗胃前應先採取垂頭仰臥式（Trendelenburg）與左側臥來保護氣道，或予以氣管插管。a.在抽搐控制後，可以施予洗胃。b.禁忌：意識不清或失去呼吸道保護反射而未插管的病人，食入腐蝕性物質、碳氫化合物的病人，或有胃腸道出血穿孔危險的病人、或攝入輕微或無毒性物質的病人。3.血液透析：病人有急性腎衰竭可使用血液透析。4.避免使用腎上腺素，會造成心室心律不整。5.避免使用phenobarbital會增加毒性。6.低血壓：應使用靜脈注射的方式給予液體，並將病人保持垂頭仰臥(Trendelenburg)的姿勢。如果上述方法無效，可給予多巴胺(dopamine，5-20微克/每公斤/每分鐘，此乃首選用藥)或正腎上腺素(norepinephrine，0.5~1微克/每分鐘)。7.心室節律不整：先行給氧，監測心電圖及做十二導程心電圖，評估病人是否有缺氧、血酸及電解質不平衡，對穩定性單型性心室過速，Lidocaine及Amiodarone是首選藥物，特別是心臟功能受損之病人Sotalol是可以取代之藥物；如果QT期間延長，則使用Amiodarone及Sotalol要小心，因為容易引起torsades de pointes，不穩定性則需要心臟電擊。8.肝傷害可嘗試給 N-acetylcysteine, pyridoxine, hyperbaric oxygen or 100% oxygen.。 吸入性暴露：1.測呼吸窘迫。如果有咳嗽或呼吸困難發生，評估呼吸道刺激、支氣管炎或肺炎情形。必要時使用呼吸器給予氧氣支持。治療氣管痙孿用beta2 agonist或corticosteroids。2.必要時，參考食入性中毒解救法。 眼睛暴露：1.若還是有刺激感、痛、腫脹、流淚、畏光等情形，則病人應該繼續在醫院接受觀察。 皮膚接觸：1.如洗後患處仍有刺激感覺，則須做檢查。2.必要時，參考食入性中毒解救法。 |  |  |  |  |

五、滅火措施

| 適用滅火劑： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小火： | 一般可用化學乾粉、二氧化碳、灑水滅火。 |  |  |  |  |
| 大火： | 用水沫、水霧及一般型泡沫滅火，在沒有危險下將容器移出火場，不可使用水柱滅火。 |  |  |  |  |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害： |  |  |  |  | 1.氟、鋁：強烈反應。 2.鈉、鉀金屬：爆炸性反應。 3.銅、鉛：反應緩慢。 4.安全許可下將所有容器移離火場，並用大量水霧來冷卻容器直至火完全熄滅。 5.不會燃燒，但強熱下會分解且可能會釋出有毒之腐蝕性燻煙。 |
| 特殊滅火程序： |  |  |  |  |  |
| 安全許可下將所有容器移離火場，並用大量水霧來冷卻容器直至火完全熄滅。 |  |  |  |  |  |
| 消防人員之特殊防護裝備： |  |  |  |  |  |
| 消防人員必須配戴空氣呼吸器、消防衣、防護手套。 |  |  |  |  |  |

六、洩漏處理方法

| 個人應注意事項： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.限制人員進入，直至完全清理乾淨為止。2.僅由受過訓練之人員負責清理之工作。3.提供適當的個人防護裝備。 |  |  |  |
| 環境注意事項： |  |  |  |
| 1.對洩漏區域進行通風換氣。2.移走熱及明火，以免有害熱分解產物生成。3.若有大量物質外洩，應報告有關政府安全衛生、環保單位。 |  |  |  |
| 清理方法： |  |  |  |
| 1.小量洩漏：用惰性吸收劑吸除，置於合適有蓋且標示之容器內，並用水清洗洩漏區。2.大量洩漏：用沙、泥土或其他惰性物質來圍堵洩漏物，用幫浦或真空設備將液體抽入合適的容器內，殘餘外洩物用惰性吸收物質吸收並置於合適有蓋且標示之容器內。3.注意事項：已污染之吸收物質，與外溢物具有同等的危害性。 |  |  |  |

七、安全處置與儲存方法

| 處置： | 1.在通風良好的指定區域內採最小用量操作，避免霧滴之產生。 2.避免於焊接，火焰及熱表面的附近使用。 3.穿戴適當的個人防護設備。 4.置備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變設備。 5.儲存於陰涼、乾燥、通風良好的地方，避免陽光直接照射。 6.遠離高溫源及不相容物。 |
| --- | --- |
| 儲存： | 1.在通風良好的指定區域內採最小用量操作，避免霧滴之產生。 2.避免於焊接、火焰及熱表面的附近使用。 3.穿戴適當的個人防護設備。 4.置備隨時可用於滅火及處理洩漏的緊急應變設備。 5.儲存於陰涼、乾燥、通風良好的地方，避免陽光直接照射。 6.遠離高溫源及不相容物。 7.使用合適且經認可的儲槽、建築物、場所或櫥櫃貯存。 8.貯存於適合，加標示之容器中。 9.不使用時及空桶應緊閉容器，避免損害。 10.限量儲存，並且限制人員進入。 11.適當時張貼警告標示。 12.儲槽區應遠離勞工密集作業場所。 13.定期檢查以免損壞或漏洩。 |

八、暴露預防措施

| 工程控制： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.局部排氣裝置。2.製程隔離或與其他通風系統分開、通風口直接通到室外。3.供給充分新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。 |  |  |  |  |  |
| 國內控制參數 |  |  |  |  |  |
| 八小時日時量 平均容許濃度 |  | 短時間時量 平均容許濃度 |  | 最高容許濃度 | 生物指標 |
| TWA |  | STEL |  | CEILING | BEIs |
| 2 ppm(皮) |  | 4 ppm(皮) |  | － | － |
| 其他管制規範： |  |  | TWA：5 ppm (皮) (HSDB) STEL：10 ppm (皮) (HSDB) IDLH：200 ppm (Chemwatch) |  |  |
| 個人防護設備： |  |  |  |  |  |
| 眼睛防護： |  |  | 1.化學安全護目鏡。 2.護面罩。 |  |  |
| 呼吸防護： |  |  | 1.任何可偵測到的濃度：正壓式全面型自攜式呼吸防護具、正壓式全面型供氣式呼吸護具輔以正壓型自攜式呼吸防護具。 2.逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。 |  |  |
| 手部防護： |  |  | 1.聚乙烯醇、氟化彈性體、氯化聚乙烯、氯丁橡膠、聚氯乙烯、天然橡膠、苯乙烯-丁二烯橡膠、聚胺基甲酸乙酯等材質的防滲手套。 |  |  |
| 皮膚及身體防護： |  |  | 1.上述橡膠材質連身式防護衣、工作靴。 |  |  |
| 衛生措施： |  |  |  |  |  |
| 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。 |  |  |  |  |  |

九、物理及化學性質

| 外觀(物質狀態、顏色等)：無色、澄清狀液體 | 氣味：甜氯仿味 |
| --- | --- |
| 嗅覺閾值：252ppm (偵測)、250ppm (覺察) | 熔點：-23℃ |
| pH值：－ | 沸點/沸點範圍：76.8℃ |
| 易燃性(固體，氣體)：－ | 閃火點：－ |
| 分解溫度：－ | 測試方法：－ |
| 自燃溫度：－ | 爆炸界限：－ |
| 蒸氣壓：115 mmHg (25℃) | 蒸氣密度：5.32(20℃) |
| 密度：1.594(20℃/4℃) | 溶解度：800 mg/L (20℃，水) 793~1160 mg/L (25℃，水) |
| 辛醇/水分配係數(log Kow)：2.83 | 揮發速率：12.8(乙酸丁酯=1) |

十、安定性及反應性

| 安定性： | 正常狀態下安定。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊狀態下可能之危害反應： |  |  |  | 1.氟、鋁：強烈反應。 2.鈉、鉀金屬：爆炸性反應。 3.銅、鉛：反應緩慢。 |
| 應避免之狀況： |  |  | － |  |
| 應避免之物質： |  |  | 氟、鋁、鈉、鉀金屬、銅、鉛 |  |
| 危害分解物： |  | 氯、光氣、一氧化碳與氯化氫 |  |  |

十一、毒性資料

| 暴露途徑： |  |  | 食入、吸入眼睛接觸及皮膚接觸。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 症狀： | 頭痛、頸痛、暈眩、協調功能喪失、噁心、失去意識、昏迷、肝損害、腎衰竭、心臟衰竭、皮膚炎 |  |  |  |  |
| 急毒性： |  |  |  |  |  |
| 吸入： |  | 1.影響中樞神經系統並損害肝、腎。 2.暴露於20ppm 8 小時則會頭痛、暈眩、噁心及喪失協調力。 3.重覆每天暴露於200ppm 8 小時數週或數月會損害肝及腎。 4.暴露於250ppm 15 分鐘可能使敏感者(如嗜酒者)死亡。 5.因腎受損則於暴露8 天後可能生肺積水。 |  |  |  |
| 食入： |  | 1.於1.5 ml 便可致死；一般常見致死量為50～150 ml。 2.症狀與吸入類似，且會刺激胃。 |  |  |  |
| 眼睛： |  | 蒸氣及液體輕微刺激眼睛且可能會使視力損壞。 |  |  |  |
| 皮膚： |  | 1.引起灼燒感及輕微皮膚發紅。 2.經皮膚迅速吸收會引起噁心、嘔吐及肝腎損傷。 |  |  |  |
| LD50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 2,800~2,920 mg/kg (大鼠、吞食) 12,800 mg/kg (小鼠、吞食) 6,380 mg/kg (兔、吞食) |
| LC50(測試動物、吸收途徑)： |  |  |  |  | 0.625 mg/l (大鼠、吸入) 4 mg/ (兔子、皮膚)：造成輕微刺激 500 mg/24 hr (兔子、眼睛)：造成輕微刺激 |
| 慢毒性或長期毒性： |  |  |  |  |  |
| 1. 重覆暴露可能造成嚴重的腎、肝損害及心、肺衰弱。2. 疑似致癌物，引起動物肝腫瘤，但有關人的資料有限。3. 醇類、苯巴比妥、農藥、鹵鹼類會加強其毒性，二硫化碳則會降低其毒性。4. 3gm/Kg(懷孕14天雌鼠，吞食)造成胚胎中毒。5. IARC將其列為Group 2B：可能人體致癌。6. ACGIH 將之列為A2：懷疑人類致癌。 |  |  |  |  |  |

十二、生態資料

| 生態毒性： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC50(魚類)： |  | 125-150mg/l/96 hr |  |  |  |  |
| EC50(水生無脊椎動物)： |  |  |  |  |  | － |
| 生物濃縮係數(BCF)： |  |  |  |  | 17.4 |  |
| 持久性及降解性： |  |  |  |  |  |  |
| 1.曾有一視窗培養試驗中，在厭氧狀況下16天內發生生物分解作用。2.當釋放至水中，主要藉由蒸發作用排除掉。3.當釋放至大氣中，非常安定，可存在30-50年。 |  |  |  |  |  |  |
| 半衰期(空 氣)： |  |  |  | 16,000～160,000 小時 |  |  |
| 半衰期(水表面)： |  |  |  | 4,032～8,640 小時 |  |  |
| 半衰期(地下水)： |  |  |  | 168～8,640 小時 |  |  |
| 半衰期(土 壤)： |  |  |  | 4320～8,640 小時 |  |  |
| 生物蓄積性： | 體內四氯化碳完全清除可能需要2-3 週。 |  |  |  |  |  |
| 土壤中之流動性： |  |  | 當釋放至土壤中，預期會快速揮發掉。 |  |  |  |
| 其他不良效應： |  | － |  |  |  |  |

十三、廢棄處置方法

| 廢棄處置方法： | 1.參考相關法規處理。 2.可採焚化處理（需符合相關法令規範）。 |
| --- | --- |

十四、運送資料

| 聯合國編號(UN No.)：1846 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯合國運輸名稱：四氯化碳 |  |  |  |
| 運輸危害分類： |  | 第6.1類 |  |
| 包裝類別： | II |  |  |
| 海洋污染物(是/否)：是 |  |  |  |
| 特殊運送方法及注意事項： |  |  | － |
| 緊急應變處理原則：151 |  |  |  |

十五、法規資料

| 適用法規： |  |
| --- | --- |
| 1. 勞工安全衛生設施規則。2. 勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準。3. 道路交通安全規則。4. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5. 毒性化學物質管理法。6. 危險物與有害物標示及通識規則。 |  |

十六、其他資料

| 參考文獻 | 1.行政院衛生署，〝中美合作計畫「中文毒理清冊」〞，中華民國86 年 3 月 2. 行政院環保署，中文毒理資理庫 3. 行政院環保署，毒性化學物質災害防救手冊，89 年 11 月 4. 工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，物質安全資料表光碟資料 5.行政院勞委會，化學品全球調和制度 [GHS] 介紹網站 6. Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens 7. 中國國家標準 CNS 15030「化學品分類及標示」 8.中國國家標準 CNS 6864「危險物運輸標示」 9. UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Rev.15 (2007) 10.Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 資料庫，ChemKnowledge光碟，Volume 80 11.ChemWatch 資料庫，2009-1 12.緊急應變指南 2008 年版 13.IARC WEB |  |
| --- | --- | --- |
| 製表者單位 | 名稱： |  |
|  | 地址/電話： |  |
| 製表人 | 職稱： | 姓名(簽章)： |
| 製表日期 |  |  |
| 備註 | 上述資料中符號”－”代表目前查無資料，而符號” / ”代表此欄位對該物質並不適用。 |  |

上述資料為環保署委託製作，僅供參考，各項資料已力求正確完整，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依「毒性化學物質管理法」及「危險物與有害物標示及通識規則」之相關規定，提供必要之注意事項。