材料系材料測試服務儀器調查表

| 儀器名稱 | 中文： OLED LIV與Lifetime DC量測系統 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文： OLED LIV and Lifetime DC test system |  |  |  |  |  | 簡稱 |  |
| 廠牌 | 凱思隆科技股份有限公司 |  |  |  |  |  | 國別 | 德國 |
| 型號 |  |  |  | 放置地點 |  |  | 材料科技館128室 |  |
| 重要規格 | a. 支援兩線與四線式量測 b. 電性驅動規格： Driving parameter; Driving range; Setting step size. Voltage; -20V~+40V; 1mV. Current; 1000mA; 50μA. 100mA; 5μA. 10mA; 500nA. 1mA; 50nA. 電性量測規格： Measurement parameter; Measurement range; Measurement resolution; Measurement precision. Voltage; -20V~+40V; 1mV; ±2V. Current; 1000mA; 1μA; ±20μA. 100mA; 100nA; ±2μA. 10mA; 10nA; ±200nA. 1mA; 5nA; ±20nA. c. 壽命週期測試模式：定電壓或定電流 d. 系統工作由PC控制參數與自動資料擷取 e. 含串列連接埠如RS232或USB介面與色度計等外部CCD裝置相通. 7). 含串列連接埠如RS232或USB介面與色度計等外部CCD裝置相通。. |
| 儀器性能 | a. 樣品承載台之彈簧針最多可與含8個元件畫素的樣品玻璃接觸 b. 內含開關通道的電路板可做開關切換控制，以對不同元件畫素做量測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務項目 | a. 量測光強度、電流、電壓外，亦可監控元件發光色彩和溫度 b. 系統中加入軟體模組，監控壽命週期的同時，可量測 LIV 特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服務時段 | 每周二、四 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試片規格 | a. 承載樣品大小50x50 mm² 與30x30 mm² b. 設計適用底部發光穿透透明玻璃的元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費方式 | 使用時間每時段以6小時計，每時段基本收費3000元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備預覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教授 | 周卓煇教授 | TEL | (03)5715131#42617 |  | E-MAIL | jjou@mx.nthu.edu.tw |  |  |
| 管理人員 | 陳景修 | TEL | (03)5715131#42618 |  | E-MAIL | king3831728@gmail.com |  |  |