金屬材料實驗室：

提要：本實驗室做為材料實驗一：金屬材料實驗的實驗室，主要提供研磨拋光、金相觀察、機性測試實驗，搭配合金鋼實驗室的熱處理爐與軋延機，可以完成材料製程、微結構與性質的基礎實驗。

- 前處理室（材料科技館525室）─作為試片之粗磨整平作用，即利用砂輪機具將金屬試片或鑲埋試片先行整平，並且倒角，以得到一個平整的表面，可以進一步研磨拋光。

- 研磨拋光室（材料科技館515室）─利用研磨拋光機，將金屬試片進行砂紙精細研磨及氧化鋁粉拋光步驟，以得到一個沒有刮痕的鏡面；再將此研磨拋光之平面以化學藥品浸蝕，以蝕刻出有對比的金相試片，然後可以到金相室作「金相觀察」。

- 金相室（材料科技館521室）─利用光學金相顯微鏡（放大倍率為50-1000倍）來觀察金相試片，以得到材料內部微結構訊息，如晶粒尺寸、雜質介在物、差排軌跡、各相形狀、數量與分佈等。

- 機械性質室（材料科技館513室，含硬度計、拉伸試驗機、衝擊試驗機）

- 硬度試驗：利用壓痕器在試片表面下壓造成凹陷，量測凹痕的尺寸以計算硬度值。硬度值反應出材料的抵抗塑性變形的能力，一般與拉伸試驗的拉伸強度有關聯，但比拉伸試驗容易做。

- 拉伸試驗：將長形金屬試樣品上下夾住，下方以螺紋施力下拉，上方則有荷重元感測負荷，而可以得到負荷—位移曲線。可以得到使用材料最重要的設計數據，如拉伸強度、斷裂強度、伸長率，甚至彈性模數。

- 衝擊試驗：則是使用重鎚將特定型狀沙丕式衝擊試樣衝斷，根據重鎚回升高度，可以計算衝擊過程被試樣吸收的能量，以便了解其韌性。再利用不同溫度的試樣做衝擊試驗，可以瞭解溫度對韌性的影響，。

實驗室負責人：林樹均教授

實驗室聯絡人(管理人)：陳昭隆